Projet Arduino chauffage

Description

L’installation permet de chauffer une résistance de 100Ω pendant une durée déterminée.

Le but est de réguler la température de façon proportionnelle (PID).

Le programme doit fonctionner selon le concept du graph d’état.

Informations complémentaires

Tout le code ainsi que des informations supplémentaires du projet sont disponible sur GitHub : https://github.com/CrBast/distillation_column

Composants

- Ecran LCD

- Capteur de température (Dallas – DS18B20)

- Transistor (BD675)

- Résistance de 100 Ω

Dépendances

Voici les librairies open source utilisées :

- LiquidCrystal

- OneWire

- DallasTemperature

Partie Arduino

Vue schématique

DS18B20

Vue plaquette d’expérimentation

Diagramme états-transitions

Graphique test température (PID)

Etat 1

Etat 3

Etat 2

Etat 1

Code

Github : https://github.com/CrBast/distillation_column/blob/master/arduino/arduino.ino

/**

Bastien Crettenand

Projet pratique - Module 121

Source : https://github.com/CrBast/distillation_column/

Librairies :

- LiquidCrystal

- OneWire

- DallasTemperature

*/

#include <LiquidCrystal.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

const int rs = 6, en = 7, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;

LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

#define ONE_WIRE_BUS 11

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

// Variables générales

int state = 0;

int ledOnOff = 9;

int ledBusy = 8;

int btnOnOff = 13;

bool btnOnOff_lastState = false;

int btnStartWork = 12;

bool btnStartWork_lastState = true;

// Variables nécessaire pour la régulation proportionnelle

int activity = 0;

int loop_occurence = 1000;

int loop_numberOccurence = 1000;

int loop_onSameTemp = 0;

int loop_startingProportion;

double loop_lastTemp;

// Spécifique température

double todo_temp = 28;

double ambiant_temp = 25;

double actual_temp;

int trans = 10;

long testInt = 0;

void setup(void)

{

lcd.begin(16, 2);

Serial.begin(9600);

pinMode(trans, OUTPUT);

pinMode(ledBusy, OUTPUT);

pinMode(ledOnOff, OUTPUT);

pinMode(btnOnOff, INPUT);

pinMode(btnStartWork, INPUT);

digitalWrite(trans, LOW);

digitalWrite(ledBusy, LOW);

digitalWrite(ledOnOff, LOW);

sensors.begin();

sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperature readings

ambiant_temp = 25; //sensors.getTempCByIndex(0);

Serial.println("-s " + (String)state);

bool btnOnOff_lastState = false;

}

void loop(void)

{

switch (state)

{

case 0:

if (digitalRead(btnOnOff) == HIGH && btnOnOff_lastState != true)

{

btnOnOff_lastState = true;

state = 1;

Serial.println("-s " + (String)state);

digitalWrite(ledOnOff, HIGH);

}

if(digitalRead(btnOnOff) == LOW){

btnOnOff_lastState = false;

}

break;

case 1:

sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperature readings

actual_temp = sensors.getTempCByIndex(0);

Serial.println("-i " + (String)actual_temp);

ldcSetTextByLine(0, "\t" + (String)actual_temp + "\tC");

ldcSetTextByLine(1, "\t" + (String)state);

if (digitalRead(btnStartWork) == HIGH)

{

state = 2;

Serial.println("-s " + (String)state);

}

break;

case 2:

if(proportional_control()){ // Wait the sensor go to <todo_temp>

state = 3;

Serial.println("-s " + (String)state);

}

break;

case 3:

digitalWrite(ledBusy, HIGH);

if(testInt <= 76433){ // 76433 ~= 60 seconds

testInt++;

proportional_control();

} else {

digitalWrite(trans, LOW);

digitalWrite(ledBusy, LOW);

state = 1;

Serial.println("-s " + (String)state);

Serial.println("-p " + (String)activity);

testInt = 0;

}

break;

}

// Evènement lors du clique bouton OFF

if (digitalRead(btnOnOff) == HIGH && btnOnOff_lastState == false)

{

//Remise état "éteint"

state = 0;

Serial.println("-s " + (String)state);

digitalWrite(ledOnOff, LOW);

digitalWrite(ledBusy, LOW);

btnOnOff_lastState = true;

ldcSetTextByLine(0, "");

ldcSetTextByLine(1, "");

digitalWrite(trans, LOW);

}

if(digitalRead(btnOnOff) == LOW){

btnOnOff_lastState = false;

}

}

// V1.2 Propotional Control Algo

// One full loop = 0.785 seconds <-> 785 miliseconds

//

// Méthode de régulation proportionnelle - Non bloquante

bool proportional_control()

{

double diff = todo_temp - ambiant_temp;

if (loop_numberOccurence >= loop_occurence)

{

if (ambiant_temp <= 25)

{

loop_startingProportion = (int)95 + ((25 - ambiant_temp) * 2);

}

else

{

loop_startingProportion = (int)95 - ((ambiant_temp - 25) * 2);

}

loop_numberOccurence = 0;

sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperature readings

actual_temp = sensors.getTempCByIndex(0);

/*Serial.print(", ");

Serial.println(activity);*/

ldcSetTextByLine(0, "\t" + (String)actual_temp + "\tC");

ldcSetTextByLine(1, "\t" + (String)state + "\t" + (String)activity);

Serial.println("-i " + (String)actual_temp);

Serial.println("-s " + (String)state);

Serial.println("-p " + (String)activity);

int diffBtw25AndActualTemp = 25 - ambiant_temp;

if (diffBtw25AndActualTemp <= 0) {

diffBtw25AndActualTemp = 1;

}

if (actual_temp >= todo_temp)

{

if ((double)(actual_temp - todo_temp) >= (double)(diff * 3 / 100))

{

activity = 0;

}

else

{

if (actual_temp == todo_temp)

{

activity = 100 * diffBtw25AndActualTemp;

}

else

{

activity = 50 * diffBtw25AndActualTemp;

}

}

}

else

{

double actual_diff = todo_temp - actual_temp;

if (actual_diff > ((100 - loop_startingProportion) * diff / 100))

{

activity = 1000;

}

else

{

int temp_activity = (int)(actual_diff * 100 / ((100 - loop_startingProportion) * diff / 100));

if (actual_temp == loop_lastTemp && actual_temp <= todo_temp)

{

loop_onSameTemp++;

if (loop_onSameTemp > 1)

{

temp_activity += 0.5 * diffBtw25AndActualTemp;

}

if (loop_onSameTemp > 2)

{

temp_activity += 1 * diffBtw25AndActualTemp;

}

}

else

{

loop_onSameTemp = 0;

}

if (temp_activity < 0)

{

activity = 0;

}

else

{

if (temp_activity <= 35)

{

activity = (int)temp_activity * 10 - 100;

}

else

{

activity = (int)temp_activity * 10;

}

}

}

loop_lastTemp = actual_temp;

}

if (actual_temp >= todo_temp)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}

if (loop_numberOccurence < activity)

{

digitalWrite(trans, HIGH);

}

else

{

digitalWrite(trans, LOW);

}

loop_numberOccurence++;

return false;

}

void ldcSetTextByLine(int line, String content)

{

lcd.setCursor(0, line);

lcd.print("              ");

lcd.setCursor(0, line);

lcd.print(content);

}

Application Windows

Description

L’application permet de visualiser en temp-réel diverses informations concernant le montage Arduino.

Il est possible d’exporter les données de température en CSV. Celles-ci se trouvent dans le répertoire /data/ à la racine de l’application.

L’Application a été développée en WPF (C#) et est seulement disponible pour Windows(32/64bits).

Le code complet de l’application se trouve sur GitHub : https://github.com/CrBast/distillation_column/tree/master/windows-manager

Convention de transfert de données Arduino – PC : https://github.com/CrBast/distillation_column/wiki

Dépendances

Voici les librairies open source utilisées

- LiveCharts (https://lvcharts.net)

Interface graphique

Les informations disponibles en temps réel :

- Température du capteur

- Etat (Selon diagramme états-transitions)

- Puissance de chauffe

- Toutes les informations transmises par l’Arduino